Computação Embarcada

- Introdução

  - Contexto do problema:

    - É fato que, há muito tempo, populações em regiões de vulnerabilidade sofrem com fenômenos climáticos que acabam por destruir moradias, pertences e até tirar vidas em casos mais graves. Enchentes, alagamentos e outros fenômenos, quando acontecem em locais sem a devida estrutura para suportá-los e amparar as vítimas acabam fazendo mais estrago comparado a lugares mais estruturados, por isso o monitoramento seguido da prevenção é essencial para evitar danos ainda maiores.

  - Objetivo o projeto:

    - O projeto tem como objetivo principal fornecer um sistema capaz de monitorar autonomamente regiões propícios a alagamentos e enchentes, afim de ajudar na prevenção de danos e contratempos à população que possa vir a ser afetada.

  - Escopo do projeto:

    - O sistema será desenvolvido usando o microcontrolador Esp32 em conjunto com sensores de umidade, temperatura e distância. Um DHT11 será o responsável por medir dados de temperatura e umidade, enquanto um sensor ultrassônico medirá a distância que a superfície de um determinado rio, lagoa ou córrego esta da borda. Na prática, as medições serão feitas em uma maquete confeccionada pelo grupo. Toda a infraestrutura computacional, com exceção do front-end, será executada em uma máquina virtual no sistema de nuvem da Amazon (AWS).

- Arquitetura do projeto: (Colocar uma imagem da arquitetura: ESP32 -> Broker na EC2 -> API -> Banco de dados -> front end)

- Hardware:

  - Esp32 com acesso a wifi

  - Sensor DHT11 – temperatura e umidade

  - Sensor ultrassônico HC-SR04

- Comunicação e protocolos

  - Para intermediar a comunicação entre o Esp32 e os demais serviços, foi utilizado o protocolo MQTT, ideal para transmissão de dados de dispositivos IOT através da internet. O broker Mosquitto foi utilizado para a troca de mensagens.

  - Foi utilizado um único tópico de publicação com nome de “esp32/tópico”, devido à pouca quantidade de sensores utilizados no sistema.